Projekt: Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV)

3. izvještajno  razdoblje: od 1. kolovoza  do 31. listopada 2020.

PP:  Državni hidrometeorološki zavod

Meteorološki dio

Tanja Likso, Lidija Srnec, Melta Perčec Tadić i Krešo Pandžić su nastavili raditi na pripremi meteoroloških podataka za sva tri pilot područja to jest za meteorološke postaje Cres, Zadar i Vela Luka za razdoblje 1951-2018. godina. Melta Perčec Tadić  je izvijestila o testiranju i potvrdi homogenost i kvalitete podataka srednje mjesečne temperature zraka za postaje Cres, Zadar i Vela Luka za razdoblje 1981.-2018. godina, što je za odabrane postaje razdoblje za koje su raspoloživi izvorni terminski podaci  u bazi podataka DHMZ-a na magnetskom mediju.

Ivan Güttler i Lidija Srnec  nastavili su raditi na pripremi prostornih i meteoroloških  podataka za klimatske modele.  Ivan Güttler je izvijestio da su, u suradnji s Lidijom Srnec, pripremljeni sljedeći podaci vezani za klimatske modele:

- Pripremljeni su vremenski nizovi srednje mjesečne temperature zraka i mjesečne količine oborine za tri lokacije (Cres, Zadar, Vela Luka) iz simulacija EURO-CORDEX regionalnih klimatskih modela za razdoblje 1971.-2070.

- Za razdoblje 2006.-2070. modeli koriste jedan od tri RCP scenarija (RCP2.6, RCP4.5 i RCP8.5) koncentracija stakleničkih plinova. Do sada je obrađeno 13 projekcija s RCP2.6, 18 projekcija s RCP4.5 te 34 projekcije s RCP8.5.

- Obavljeno je statističko uklanjanje sustavne pogreške na mjesečnoj vremenskoj skali u odnosu na mjerenja u razdoblju 1971.-2000.

- Usporedbom izvornih i statistički obrađenih vremenskih nizova (usporedba razlika 2011.-2040. u odnosu na 1971.-2000., razlika 2041.-2070. u odnosu na 1971.-2000. te analiza linearnih trendova za razdoblje 1971.-2070.) zaključena je prikladnost obrađenih nizova.

- Nakon uključivanja preostalih planiranih simulacija nastavit će se s klimatološkom analizom projekcija te pripremiti vremenski nizovi za potrebe hidrološkog modeliranja.

Hidrološki dio

Dijana Oskoruš i Željka Klemar tijekom 2. izvještajnog razdoblja nastavili su raditi na pripremi i analizi prostornih podataka kao i analizi raspoloživih nizova hidroloških podataka za sva tri projektna pilot područja. Dijana Oskoruš i Željka Klemar su također radili na pripremi postupaka za analizu homogenosti hidroloških podataka u suradnji s Krešo Pandžić i Tanja Likso, u složenim hidrološkim uvjetima.